RELAZIONE TECNICA

PREMESSA:

Con determinazione dirigenziale n. 421 del 19/12/2000, il Capo del IX Settore del Comune di Marsala ha dato incarico ai Sottoscritti Professionisti di eseguire la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, misura, contabilità ed assistenza al collaudo per i lavori di realizzazione della strada collegante la comunale Sucalora alla cabina Enel di C.da Fornara. Pertanto, si è proceduto alla stesura dei presente progetto secondo le indicazioni contenute nel piano triennale delle OO.PP. dei 2000/2002 del Comune di Marsala.

L'opera in oggetto è costituita da un tratto principale che collega la cabina Enel di C.da Fornara con l'area attrezzata per ristoro, denominata "Samperi", e da due traverse che si innestano nel suddetto tratto principale: una che raggiunge e attraversa il centro abitato denominato Chìano Chirco e l'altra che raggiunge la strada Comunale Sucalora. Nel progetto, per semplicita', chiameremo il tratto principale come tratto "A-B-C-D", la prima traversa come tratto B-F, e la seconda traversa come tratto "C-E". Gli elaborati qui proposti sono tutti coerenti con le linee guida della normativa nazionale e regionale concernenti la realizzazione di opere pubbliche.

Dopo la presentazione dl progetto, visto che la strada non risultava individuata nel piano comprensoriale, l’amministrazione ravvisata la necessità di chiedere la variante urbanistica e nel contempo decidere di aggiungere alla variante ai tratti di cui al presente progetto un altro tratto chiamato “F-G” collegante il tratto C-E alla strada consortile situata a confine con il Comune di Petrosino.

Per adempiere a tale necessità il sottoscritto ha dovuto rilevare il tratto aggiunto e ha predisposto tutti gli elaborati necessari per ottenere il rilascio del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Legge 2/2/74 n. 64 e art. 89 D.P.R. 6/6/01 n. 80 (parere di compatibilità geomorfologia) sulla variante urbanistica di cui sopra, rilasciato dal Genio Civile di Trapani il 29/03/04.

Dopo la notifica della variante urbanistica da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente di Palermo e l’impegno di altri € 50.000,00 da aggiungere al precedente nel bilancio Comunale per la realizzazione del progetto di cui sopra l’amministrazione incaricava il sottoscritto di aggiornare il progetto con i prezzi attuali.

CARATTERISTICHE DELLA STRADA:

La strada in questione sorge in c/da Fornara del Comune di Marsala e serve a collegare gli agglomerati di case e di ville esistenti alla viabilità principale e di conseguenza è destinata ad un traffico normalmente molto ridotto.

I tratti "A-B-C-D" e "B-F" attraversano zone densamente edificate. Considerata la presenza di numerosi fabbricati esistenti in zona, nella progettazione si è dovuto tener conto di ciò sia per la scelta delle quote di progetto che per la scelta del traccìato.

In base alla classificazione fatta dalle norme tecniche C.N.R. il tipo di strada, almeno per i tratti "A-B-C-D" e "C-E" è tra il tipo B e C, mentre il tratto "B-F" ha le caratteristiche di una strada di un centro storico che si snoda all'interno di una zona densamente edificata.

Nella stesura del progetto il tracciato della strada è stato opportunamente corretto in modo da renderlo più funzionale e comunque ripercorre nelle linee principali l'esistente.

II tratto "A-B-C-D" largo 5,00 mt compreso le banchine, planimetricamente è composto da piccoli rettilinei raccordati da curve ad ampio raggio tranne due in prossimità dell'area di ristoro di Samperi. II tratto C-E, sempre della larghezza di 5,00 mt, è costituito da due rettilinei raccordati da una doppia curva. II tratto "B-F" ha larghezza variabile e ripercorre il centro abitato denominato "Chiano Chirco" rispettando gli spazi disponibili che si snodano tra le recinzioni e i fabbricati esistenti.

Oltre alla sede stradale l'esproprio è più largo di 0.50 mt per tenere conto della presenza della piccola scarpata del rilevato o della presenza di pali delle linee telefoniche, posti a ridosso delle recinzioni esistenti.

Dal punto di vista altimetrico la strada ha lievi pendenze, infatti la max pendenza è pari al 2,5 % e si riscontra nella parte finale dei tratto C-E. Le quote di progetto sono state adattate il più possibile alle quote del terreno per rispettare le quote degli edifici esistenti, e dove possibile, sono state mantenute al di sopra del terreno di circa 20 cm per favorire lo scolo delle acque piovane.

Per quanto riguarda eventuali problemi inerenti alla natura dei terreni della zona dove sarà realizzata la strada, sono inesistenti, infatti dallo studio geologico dei Dott. Leonardo Nocitra si evince quanto segue:

- mancanza di vuoti naturali ed artificiali, com’è stato accertato dalle prospezioni geologiche;

- lontana da agenti esogeni capaci di svolgere apprezzabili erosive così dal bacino estrattivo dei conci di calcarenite;

- lontana da aree soggette a franare;

- quasi piatta, ventilata, assolata e di mt 20.50 di altitudine media sul livello del mare;

- in possesso di un acquifero assai spesso dal pelo freatico giacente alla profondità di m. 19,00 dal piano di superficie che non subisce irrilevanti oscillazioni di livello;

- costituita dal piano di superficie sino alla profondità di m. 19,00 da rocce incoerenti e coerenti di grado di permeabilità retativa alto tanto che non vi si formano ristagni d’acqua e deflussi superficiali neanche quando vi precipitano piogge intense di lunga durata;

- non soggetta a rischio idrogeologico ai sensi del decreto A.R.T.A. del 4/7/2000 e successive modifiche ed integrazioni in quanto non appartiene a nessuno di quattro livelli delle categorie di rischio;

- fatta sino alla profondità di m. 19,00 dal p.c., escludendo il terreno vegetale, da uno strato di calcarenite brecciforme di ottima portanza;

La piattaforma o sede stradale prevista in progetto è costituita dalla superficie della carreggiata e da due banchine.

La strada si trova per intero in rilevato anche se di poco.

La superficie della carreggiata è delimitata da due cordoli di cm 50 x 22.

La sovrastruttura stradale è costituita da:

- una fondazione in Tout-venant di spessore variabile che servirà per riconfigurare il piano di posa della sovrastruttura stradale anche perché ci troviamo in presenza di una strada esistente con una fondazione già realizzata e ben costipata;

- uno strato di binder in conglomerato bituminoso dello spessore di cm 7;

- uno strato di tappetino in c. bituminoso delle spessore di cm 3.

Per quanto riguarda il tratto "B-F" il cordolo in c. l. s. della cunetta è di 30 x 23 cm. Per quanto riguarda la sovrastruttura stradale, questa ha le stesse caratteristiche dei tratti precedenti.

Nella progettazione dei tratto "A-B-C-D", "B-F" e “C-E sono state previste le opere necessarie per poter realizzare successivamente l'impianto di pubblica illuminazione senza dover ricorrere successivamente ad antieconomici demolizioni. A tal proposito sono stati realizzati i blocchi di fondazione in cIs per collocare i pali di illuminazione, i pozzetti in c.c. con i relativi chiusini, i cavidotti e la treccia per la messa a terra.

Per la predisposizione dell’impianto di illuminazione anzidetto il sottoscritto ha predisposto il progetto del presente in pianta con la previsione anche del tratto F-G inserito nella variante urbanistica.

Per una immediata visione di quanto progettato si allegano alla presente i seguenti elaborati:

1 – Planimetria di progetto 			scala 1:200

2 – Sezioni tipo 				scala 1:20

3 – Particolari impianto di illuminazione 	scala 1:20

4 – Relazione di calcolo impianto di illuminazione.

I progettisti

(Ing. Pietro Marino)

(Arch. Angileri Giovanni)