|  | ###### CITTÀ DI MARSALA # Sportello Unico per le Attività Produttive C.F. 00139550818 Piazza Del Popolo, 1 – 91025 MARSALA (TP) – Tel. 0923/993365 fax 0923/711373 e-mail: canale.vincenza@comune.marsala.tp.it |
| --- | --- |

OGGETTO: PROGETTO PER L’INSTALLAZIONE DI DUE CHIOSCHI NELLA NUOVA PIAZZA DI SAN LEONARDO.

RELAZIONE TECNICA

Il progetto prevede la installazione di n. 2 chioschi, da istallare nella nuova Piazza di San Leonardo di Marsala, nelle posizioni indicate nella planimetria.

I chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e amovibili, dovranno essere destinati uno per la vendita di alimenti e bevande e l’altro per la vendita di piante e fiori, con le caratteristiche sia strutturali che estetiche come da Regolamento Comunale.

I chioschi dovranno avere le medesime dimensioni, caratteristiche tipologiche e morfologiche, indicate negli elaborati grafici.  I chioschi in progetto avranno una superficie coperta di mq.12, compreso il servizio igienico per l’operatore. L’altezza minima utile interna è di ml. 2,70 mentre l’altezza massima esterna ml 3,80. E’ previsto  un aggetto della copertura di profondità mt. 0,60 e altezza libera dal marciapiedi di  2,85.  Il tetto è a forma  piramidale e la copertura , compresa quella dell’aggetto, sono rivestite  in lastre di rame di colore naturale. L’aggetto del tetto è rifinito da una fascia verticale che ospita la conversa di raccolta delle acque meteoriche che saranno convogliate in tubi di discesa da rendere invisibili all’esterno del manufatto. La struttura portante, i pannelli di tompagno e gli infissi per le vetrate sono in  ferro zincato o acciaio smaltato. Le chiusure esterne sono previste con serrande metalliche. Tutte le parti metalliche devono essere smaltati con vernici del tipo grana fine antichizzata nel colore Marrone RAL 8016.

E’ consentito l’inserimento di eventuali elementi pubblicitari (marchi, scritte, etc..), purchè di dimensioni ridotte, solo nelle vetrate di tompagnatura. Nessun’ altra parte del chiosco (tetto, pareti laterali etc..) potrà essere utilizzata per l’inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari. Il manufatto deve appoggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l’accessibilità  ad eventuali caditoie, vani d’ispezione od altro presente nell’area proposta per l’installazione del manufatto. Il servizio igienico per l’operatore in progetto è previsto del tipo chimico.

Lungo il perimetro esterno dell’aggetto del tetto sarà collocato un corpo illuminante a luce naturale, adeguatamente mascherato in modo da essere invisibile e quindi non recare danno visivo ad eventuali osservatori esterni.

Il sistema di illuminazione, sia interno che esterno, dovrà comunque essere realizzato secondo le direttive impartite dalla L.46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PROGETTISTA